# 启动 Poiseuille 流：突加恒定压力梯度的通道瞬态

Startup Poiseuille Flow — Suddenly Applied Pressure Gradient

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对启动 Poiseuille 流 Fourier 级数瞬态解的直接验证：通道内静止流体在 t=0 突加恒定流向体力，剖面从平坦逐步演化到抛物线。入库两档网格（H=59/119）中心线误差 max 0.288% → 0.165%（单调下降），7 个 t* 标记时刻剖面 L2 / 逐点误差全部 ≤ 0.291%，远低于 3% 门，入库判定 pass = True。

# 1. Benchmark 介绍

启动 Poiseuille 流是最经典的瞬态内流基准：平面通道内流体静止，t=0 时刻突加恒定流向压力梯度（体力 a = const），剖面在粘性扩散下从 0 逐步长成抛物线 u_max·4y′(1−y′)。瞬态解为奇谐波 Fourier 级数（Pedley; Ethier & Critchley）： u(y,t) = u_max·[4ŷ(1−ŷ) − (32/π³)·Σ_{n odd}(1/n³)·sin(nπŷ)·e^(−n²π²νt/H²)]。

该解与 Womersley 构成一对互补的瞬态/周期基准：它检验从静止初始化起每一步的扩散动力学（无跳过窗口、无周期平均），是体力驱动 + 半程反弹壁面组合在非定常工况下的直接验证。t* = νt/H² 为无量纲时间，级数在 t*→0 用 Fourier 恒等式回到 u=0、t*→∞ 回到抛物线（两极限均经独立数值核查）。

实现注记（README 记录的开发教训）：全场公式的稳态部分是 4ŷ(1−ŷ) 抛物线，而常被引用的 Pedley 形式 1−(32/π³)Σ… 是中心线特例，混用会差一个抛物线形状；指数必须写成本征值形式 (nπ/H)²·νt。解析实现靠 t→0/t→∞ 两个极限与 PDE 残差归一化核查锁定。

## 物理与数学背景

一维扩散方程在恒定源项下的瞬态解（热算子模态叠加）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、体力注入 + 周期流迁。

u(y,t) = u_max·[ 4ŷ(1−ŷ) − (32/π³)·Σ_{n odd} (1/n³)·sin(nπŷ)·e^(−n²π²νt/H²) ]

ŷ = y/H，u_max = a·H²/(8ν)，t* = ν·t/H²

t→0⁺：Fourier 恒等式使 u→0；t→∞：退回抛物线 u_max·4ŷ(1−ŷ)

级数 float64 求值，奇 n 至 999，指数裁剪 700 防下溢

参考解 — 经典 Fourier 级数瞬态解（Pedley；Ethier & Critchley；Fachinotti & Le Bot）。解析实现经 t→0/t→∞ 双极限核查与归一化 PDE 残差核查。

### 参考文献

Pedley T.J., The Fluid Mechanics of Large Blood Vessels, CUP (1980).

Ethier C.R., Critchley S. (1985), On the use of the Womersley equation for pulsatile flow, J. Biomech. Eng.

Fachinotti O.I., Le Bot O. (2019), On the accuracy of the start-up Poiseuille flow series solution.

# 2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 scan_out/result.json（程序化注入，下同）。

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 格子 / 碰撞 | D2Q9 / BGK | tau=0.8（nu=0.1），tensorlbm.solver.collide_bgk + stream |
| 驱动 | 恒定体力 a（t=0 突加） | a = 8·ν·u_max/H_eff² = 6.895e-06（库 _apply_body_force_2d） |
| 壁面 | 预流半程 bounce-back | f_pre[OPPOSITE] 于壁行；无滑移面 y=0.5/ny−1.5，H_eff=ny−2 |
| 网格 | H=59 / 119（ny=61/121，nx=16） | x 周期（stream 内建） |
| 定标 | u_max = 0.03 | 解析终态中心线速度（Ma=0.052） |
| 瞬态处理 | 无跳过窗口 | 瞬态本身即被测对象：t=0 静止起跑，力从第一步恒定 |
| 标记时刻 | t* = νt/H² ∈ 7 档（0.05–1.5） | 中心线每 20 步采样（t* ≥ 0.02 起） |
| 验收门 | 中心线 / 剖面 L2 / 逐点 ≤ 3% | 全部以 u_max 归一 |
| 运行设备 | GPU（入库档）；CPU（演示档） | 入库档合计约 5 分钟 |

# 3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

pip install -e .   # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src

步骤 3：单档快速复现（H=59，CPU 约 1–2 分钟）

python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py single 59 case.json --device cpu

步骤 4：正式两档网格收敛扫描，写出判定 result.json

python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py scan scan_out --H 59 119 --device cpu

## 场量可视化演示脚本

非定常演化演示：与入库档同参数（H=59、tau=0.8、u_max=0.03）CPU 真跑约 20 s（52,235 步到 t*=1.5），输出 7 个 t* 标记时刻的 u(y) 剖面与中心线速度历史（每 20 步采样）；判据数字一律取自入库扫描。

python docs/benchmarks/demos/startup_poiseuille_demo.py --H 59 --tau 0.8 --umax 0.03 --out demo.npz

# 4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（两档网格）

| 网格 | 中心线 max/u_max | 剖面 L2 max | 剖面逐点/u_max | 总步数 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H=59 | 0.288% | 0.291% | 0.288% | 52,235 | 67s |
| H=119 | 0.165% | 0.225% | 0.155% | 212,435 | 257s |

来源：benchmarks/verified/startup_poiseuille/scan_out/result.json（status = VERIFIED）。中心线误差为入库判定主指标。

# 5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析级数解的比较（7 个标记时刻）

| 时刻 | H=59 L2 | H=119 L2 | H=59 逐点/u_max | H=119 逐点/u_max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t*=0.05 | 0.160% | 0.225% | 0.055% | 0.084% |
| t*=0.125 | 0.161% | 0.213% | 0.108% | 0.150% |
| t*=0.25 | 0.165% | 0.168% | 0.146% | 0.155% |
| t*=0.5 | 0.175% | 0.050% | 0.169% | 0.056% |
| t*=0.75 | 0.230% | 0.120% | 0.225% | 0.126% |
| t*=1 | 0.286% | 0.138% | 0.283% | 0.139% |
| t*=1.5 | 0.291% | 0.133% | 0.288% | 0.131% |

图 1 演示档（H=59）启动瞬态剖面演化：t*=0.05 时只有壁面附近被粘性扩散拖动、中心几乎静止；随 t* 增长剖面逐步长成抛物线（虚线为对应时刻的解析级数解，全程重合）。

图 2 演示档中心线速度 u_c/u_max 随 t* 的趋近过程：数值采样点（蓝点）与解析级数解（红线）全程吻合，最终趋近 1（终态抛物线）。

图 3 演示档剖面逐点误差（以 u_max 归一）：早期时刻误差集中在中心区（扩散前沿尚未到达），后期全域收敛到千分位以下。

图 4 入库档两网格的剖面 L2 与逐点误差随 t*：7 个标记时刻全部远低于 3% 门，H=119（红）整体低于 H=59（蓝）。

图 5 入库判据数字：左=中心线误差 H=59 → H=119 单调下降（0.288% → 0.165%，err_decreased = True）；右=两档剖面 L2 逐时刻对比。

误差定义：中心线 max|u_c_num−u_c_ana|/u_max（t* ≥ 0.02，每 20 步采样）；剖面 L2 相对误差与逐点 max/u_max 在 t* ∈ 7 档标记时刻。验收门全部 3%。

库缺口如实记录（与 Womersley 同款）：solver.py 无公开 D2Q9 体力入口（用库自用通道驱动函数 _apply_body_force_2d）；库壁面函数全程 BB 在本 case 误差约 4 倍且收敛更慢（H=29 实测 1.27% vs 半程范式 0.08%），沿用 verified/poiseuille_2d 预流半程 BB 范式。

本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

# 6. 复现说明

python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py scan scan_out --H 59 119 --device cpu

预期结果 — 中心线误差 0.288% → 0.165%（单调下降，全部 ≤3%，passed=True）；剖面 L2 max：H=59 0.291% / H=119 0.225%

参考耗时 — 入库档合计约 5 分钟（GPU 实测；CPU 演示档 H=59 约 20 s）

入库位置 — benchmarks/verified/startup_poiseuille