# 静态液滴 Young–Laplace 定律（表面张力标定）

Static Droplet Young-Laplace Law (SCMP Surface Tension)

摘要 — 周期域中心一个 SC94 单组分伪势液滴弛豫到稳态后，液内外压差满足 Δp = σ/R（2D 圆柱）/ 2σ/R（3D 球）。三半径扫描（R = 15/25/40）下 2D 有效表面张力 σ_eff = 0.056112（逐半径偏差 ≤0.80%、R² = 1.0000000、截距占比 0.63%），3D σ_eff = 0.056170（≤1.11%、R² = 0.999982、截距占比 1.06%），两维相互一致 0.1%——Young–Laplace 线性在伪势模型中成立，全部门槛通过（verified = True）。

# 1. Benchmark 介绍

Young–Laplace 定律是表面张力的定义性检验：界面的曲率与两侧压差成正比，比例系数即表面张力 σ。对模拟多相流的任何方法，静态液滴的 Δp·R 常数性是界面物理自洽的最低门槛，也是为其它界面基准（液滴振荡、接触角等）标定 σ 的标准做法。

本基准在 SC94 单组分伪势模型上做 2D（D2Q9 圆柱）与 3D（D3Q19 球）双维验证：Δp 由稳态密度场经 EOS p = ρ/3 + G_eff·ψ²/6 直接计算，无外推、无人工修正；半径取实测等效半径 R_eq，压力取远离弥散界面的环带均值。

工程注记（库符号约定）：库的伪势力采用后向 gather ψ(x−c)，与标准 SC94 的前向 gather ψ(x+c) 恰好反号，因此库参数 G = +5 实现标准吸引耦合 G_eff = −5。这是自洽的库约定而非缺陷；曾尝试改前向 gather 在 G=±5 下均发散，已回退不改库（详见档案 README）。

## 物理与数学背景

SC94 单组分伪势格子 Boltzmann：D2Q9 / D3Q19 格子、BGK 碰撞、伪势力 F = −G_eff·ψ(ρ)·Σᵢwᵢψ(ρ(x+cᵢ))cᵢ，周期域拉氏流迁；非理想 EOS p = ρ/3 + G_eff·ψ²/6 产生液气相分离与表面张力。

Young–Laplace：2D Δp = σ/R_eq（圆柱）；3D Δp = 2σ/R_eq（球）

逐半径表面张力：σ_i = Δp·R_eq（2D）/ Δp·R_eq/2（3D）

过原点拟合：σ_eff = Σ(Δp/R_eq) / Σ(1/R_eq²)（判据基准）

自由截距线性拟合：Δp = a·(1/R_eq) + b（R² 与 |b|/(a/R_max) 入判据）

参考解 — Young (1805) / Laplace (1806) 毛细静力学；判据为逐半径 σ 一致性 ≤3%、R² ≥ 0.999、截距占比 ≤3%。

### 参考文献

Young T. (1805), An essay on the cohesion of fluids, Phil. Trans. R. Soc. 95, 65.

Shan X., Chen H. (1993), Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components, Phys. Rev. E 47, 1815.

Zhang R., Chen H. (2003), Lattice Boltzmann method for simulations of liquid-vapor thermal flows, Phys. Rev. E 67, 066711（伪势 σ 标定惯例）.

# 2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | SCMP SC94 单组分伪势 | ψ = 1 − e^(−ρ)，物理 G_eff = −5.0（库参数 G = +5.0，后向 gather 符号约定，非 bug） |
| 碰撞核 / 流迁 | 2D: collide_sc_single_component + stream（D2Q9）；3D: collide_sc_single_component_3d + stream3d（D3Q19） | tensorlbm.multiphase / multiphase3d / solver / solver3d（零手写物理） |
| τ / 精度 | 1.0 / float32 | ν = 1/6 |
| 半径（正式档） | R = 15 / 25 / 40 格 | 域 L = 4R 周期（60/100/160；3D 同） |
| 初场 | tanh 液滴剖面 W=4 | 离散共存密度 ρ_l=1.957、ρ_v=0.1596（实测；连续 Maxwell 值仅对照） |
| EOS（测量用） | p = ρ/3 + G_eff·ψ²/6 | 标准约定 G_eff=−5.0，与所加伪势力自洽 |
| 稳态判据 | Δp 相对漂移 < 2e-4 且 R_eq 漂移 < 2e-3 | 采样间隔 1000 步，min 6000 步；测量取末 3 采样均值 |
| 测量口径 | 0.5R_eq 内 / 1.5R_eq 外环带 | 避开弥散界面；R_eq 由中密度阈液核面积反推 |

# 3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

pip install -e .   # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src

步骤 3：2D 三半径扫描（CPU 约 1-2 分钟）

python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2 --device2d cpu --out /tmp/laplace_2d

步骤 4：全量（含 3D 轨，GPU 约 10 分钟；无 GPU 时 3D 在 CPU 上慢约百倍）

python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2,3 --device3d cuda:0 --out <dir>

## 场量可视化演示脚本

2D 场量可视化演示：与正式档同一组库入口、同一协议（正式三半径 R=15/25/40、同一稳态判据），纯 CPU 复跑约 538 s；输出三半径 Δp(t) 收敛史与 R=40 终态密度/压力场。演示档数字即真实 2D 计算结果，与入库 2D 档可直接对照；3D 数字一律取自入库扫描。

python docs/benchmarks/demos/laplace_droplet_demo.py --radii 15,25,40 --out demo.npz

# 4. 计算结果

表 1 2D（D2Q9）逐半径结果：入库档 + 演示档复跑

| 档 | R_eq | Δp | σ_i = Δp·R_eq | 相对 σ_fit 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_init=15 | 15.441 | 0.003627 | 0.05600 | +0.20% |
| R_init=25 | 25.288 | 0.002224 | 0.05623 | +0.22% |
| R_init=40 | 40.343 | 0.001402 | 0.05656 | +0.80% |
| 演示档复跑（CPU，逐位） | 15.441 | 0.003627 | 0.05600 | 0.20% |
| 演示档复跑（CPU，逐位） | 25.288 | 0.002224 | 0.05623 | 0.22% |
| 演示档复跑（CPU，逐位） | 40.343 | 0.001402 | 0.05656 | 0.80% |

入库来源：benchmarks/verified/laplace_droplet/result.json（verified_date = 2026-08-18）。演示档为 CPU 复跑：三半径 R_eq/Δp/稳态步数与入库 2D 档逐位一致（bitwise，确定性复现），稳态触发 = True，步数 [6000, 9000, 17000]。偏差列口径同入库：|σ_i − σ_eff|/σ_eff。

表 2 3D（D3Q19）逐半径结果（入库档，GPU）

| 档 | R_eq | Δp | σ_i = Δp·R_eq/2 | 相对 σ_fit 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_init=15 | 15.424 | 0.007256 | 0.05596 | +0.38% |
| R_init=25 | 25.249 | 0.004475 | 0.05650 | +0.58% |
| R_init=40 | 40.255 | 0.002822 | 0.05679 | +1.11% |

入库 σ_eff(3D) = 0.056170，R² = 0.999982。

图 2 演示档收敛史：左=Δp(t)（三半径均快速弛豫到稳定平台，半径越小压差越大——Laplace 律的直接视觉证据）；右=R_eq(t)（质量守恒下液滴自调平衡半径）。

图 1 演示档 R=40 终态：左=密度场（白线为中密度界面，液核 ρ≈1.945、气相 ρ≈0.1581）；中=中线密度剖面（tanh 弥散界面，宽约 4 格）；右=EOS 压力剖面（液内高压平台与气外低压之差即 Δp 的来源）。

# 5. 与文献 / 解析解的比较

表 3 与 Young–Laplace 定律的比较

| 量 | 入库档 | 演示档复跑 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_eff（2D 过原点拟合） | 0.056112 | 0.056112 | 2D: σ_i = Δp·R_eq；入库 vs 演示档复跑 |
| σ_eff（3D 过原点拟合） | 0.056170 | — | 3D: σ_i = Δp·R_eq/2（球）；入库档（GPU） |
| 2D vs 3D σ_eff 相对差 | 0.10% | — | D2Q9/D3Q19 各向异性在本参数下影响量级 |
| 自由截距线性拟合 R² | 1.0000000 | — | 2D 截距占比 0.63%（门 ≤3%） |
| 最大逐半径 σ 偏差 | 0.80% | 0.80% | 门 ≤3%；3D 见表 3 |

判定门：逐半径 σ 偏差 ≤3%（2D max 0.80%、3D max 1.11%）、R² ≥ 0.999、截距占比 ≤3%（2D 0.63%、3D 1.06%）——全过。

图 3 Young–Laplace 线性检验：Δp vs 1/R_eq（3D 已除以 2 归一到同一直线）。入库 2D 斜率（自由拟合）0.05565、3D 0.05540；演示档 2D 点（星标）落在入库直线上（σ_fit=0.05611，逐半径最大偏差 0.80%）。

图 4 逐半径 σ 一致性：入库 2D/3D 六点全部远低于 3% 验收门（2D max 0.80%、3D max 1.11%），演示档 CPU 复跑（与入库 2D 档逐位一致）max dev 0.80%——σ 的 R 无关性（Laplace 线性）成立。

误差定义：σ_i 相对过原点拟合 σ_eff 的偏差；判据含 R² 与截距占比两条辅助门，全部针对「σ 是否与 R 无关」这一物理命题。

实测伪速度（SC 速度-平移格式的质量指标）max|u| ≈ 0.137-0.140，质量漂移 ≤ 2e-4（周期流步守恒）；这些是伪势模型的已知特性而非误差源。

离散共存密度（1.957/0.1596，密度比约 12:1）与连续 EOS Maxwell 构造值（1.7505/0.0493）不同属预期——格子离散效应，仅初场用途。

# 6. 复现说明

python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2,3 --device2d cpu --device3d cuda:0 --out <dir>

预期结果 — 2D：σ_eff ≈ 0.056112（max dev 0.80%、R² 1.0000000）；3D：σ_eff ≈ 0.056170（max dev 1.11%）；verified = True

参考耗时 — 2D CPU 约 1-2 分钟；3D GPU 约 10 分钟（本演示档 2D 复跑实测 538 s）

入库位置 — benchmarks/verified/laplace_droplet