# Stokes 第一问题：平板突然起动的边界层增长（erfc 解）

Stokes First Problem — Suddenly Started Plate (erfc Solution)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 Stokes 第一问题（Rayleigh 问题）时变解析解的直接验证：下壁 t=0 突然以 U=0.05 运动，剖面 u(y,t)=U·erfc(y/(2·sqrt(νt)))。入库两档网格（H=100/200）三个时刻（t=1000/4000/9000）最大相对误差max 相对误差 H=100：0.248% / 0.054% / 0.084%；全部远低于 3% 门，两档剖面差 ≤ 0.078%·U（域截断收敛），入库判定 pass = True。

# 1. Benchmark 介绍

Stokes 第一问题（又称 Rayleigh 问题）是粘性扩散最基础的非定常基准：半无限静止流体中，y=0 处无限平板在 t=0 突然以恒速 U 沿 x 运动，流场仅依赖 (y, t)，满足一维扩散方程 ∂u/∂t = ν∂²u/∂y²，解析解为误差函数补形式 u = U·erfc(y/(2·sqrt(νt)))。

该解是 LBM 时变边界层的标准验证：它同时检验数值粘度是否等于 (τ−0.5)/3、扩散传播速度是否正确、以及移动壁动量注入边界条件的瞬态响应。边界层厚度 δ = sqrt(ν·t) 随时间增厚，不同时刻的剖面按 η = y/(2·sqrt(νt)) 坍缩到同一条 erfc 曲线（自相似性）。

工程要点（入库前的关键诊断）：erfc 解是半无限域解，有限域必须满足 H ≳ 4·delta 才能忽略顶边界。无滑移顶壁在 4δ>H 时产生域截断误差（H=100、tau=0.8、t=9000 时达 10.5%）；本案例采用 tau=0.65（ν=0.05，t=9000 时 δ=21.2、4δ=85<H=100）并以上壁自由滑移镜面反射实现应力自由远场，消除截断误差后以两档网格收敛入库。

## 物理与数学背景

一维扩散方程（Navier–Stokes 在本问题下的精确退化形式）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 碰撞、x 向周期流迁。

u(y,t) = U · erfc( y / (2·sqrt(ν·t)) )

ν = (τ − 1/2)/3，t 为格子步数

边界层厚度 δ = sqrt(ν·t)；自相似变量 η = y/(2·sqrt(νt))

移动壁半程反弹：f_new[opp(i)] = f_pre[i] − 2·w_i·ρ_w·(c_i·u_w)/cs²

参考解 — Stokes (1851) 第一问题 erfc 解；见 Krüger et al., The Lattice Boltzmann Method 解析解章节及 Batchelor §4.3。

### 参考文献

Stokes G.G. (1851), On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums, Trans. Camb. Phil. Soc. 9.

Krüger A. et al., The Lattice Boltzmann Method, Springer (2017), analytic solutions for unsteady flows.

Batchelor G.K., An Introduction to Fluid Dynamics, §4.3.

# 2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 格子 / 碰撞 | D2Q9 / BGK | tensorlbm.solver.collide_bgk + stream |
| 弛豫 τ / ν | 0.65 / 0.05 | ν = (τ−0.5)/3（格子单位） |
| 平板速度 U | 0.05 | Ma = U/c_s = 0.0866，压缩性误差 O(Ma²)≈0.75% |
| 边界处理 | 下壁移动半程 BB + 上壁镜面自由滑移 | pre-streaming 范式：动量注入反弹 + SPECULAR 置换 |
| 域 / 网格 | ny=H+2, nx=8；H=100/200 | x 周期（stream 内建），y 有限域 + 壁行 |
| 记录时刻 | 1000 / 4000 / 9000 | t 为格子步数 |
| 验收门 | max 相对误差 ≤ 3% | u_ana > 5%·U 区域（避免 erfc 尾部放大） |
| 运行设备 | CPU（float32） | 入库档耗时 129s + 129s |

# 3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

pip install -e .   # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src

步骤 3：单档快速复现（约 2 分钟，CPU）

python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py single 100 case_H100.json --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu

步骤 4：正式两档网格收敛扫描，写出判定 result.json

python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py scan scan_out --H 100 200 --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu

## 场量可视化演示脚本

非定常演化演示：与入库档完全同参数（H=100、tau=0.65、U=0.05）的 CPU 真跑（4 s），输出三个时刻的 u(y) 剖面与近壁首格速度历史；判据数字一律取自入库扫描，演示档用于可视化时间演化。

python docs/benchmarks/demos/stokes_first_demo.py --H 100 --tau 0.65 --U 0.05 --out demo.npz

# 4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（两档网格 × 三时刻）

| 时刻 | δ=sqrt(νt) | H=100 max 相对误差 | H=200 max 相对误差 | 两档剖面差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t=1000 | 7.07 | 0.248% | 0.249% | 0.001%·U |
| t=4000 | 14.14 | 0.054% | 0.048% | 0.002%·U |
| t=9000 | 21.21 | 0.084% | 0.074% | 0.078%·U |

来源：benchmarks/verified/stokes_first_problem/result.json（status = VERIFIED）。误差口径：u_ana > 5%·U 区域的逐点相对误差最大值。

图 1 演示档（H=100，与入库档同参数）剖面时间演化：左=三个时刻的 u(y) 剖面（实线 TensorLBM，虚线解析 erfc 解）；右=按 η=y/(2·sqrt(νt)) 归一后三个时刻坍缩到同一条 erfc 曲线——扩散自相似性被数值解精确复现。

图 2 演示档近壁首格速度 u(y=0.5) 随时间从 0 趋向 U 的瞬态过程：移动壁动量注入边界条件（半程 BB + O(U) 修正项）与解析 erfc(0.5/(2·sqrt(νt))) 全程吻合。

图 3 演示档剖面逐点相对误差（对数纵轴）：全时刻全区域低于 0.3%，远低于 3% 验收门（红虚线）。

# 5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较及守恒诊断

| 量 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 剖面 L2 相对误差（H=100, t=9000） | 0.00035 | 全剖面归一化 L2 |
| max 绝对误差 / U（H=100, t=9000） | 0.0649% | 绝对量口径（与 3% 相对门互补） |
| 近壁首格 u(y=0.5)（H=100, t=9000） | 0.04933 | 解析 erfc(0.5/(2·sqrt(νt)))·U = 0.04934 |
| 顶行速度 u_top（H=100, t=9000） | 7.80e-05 | 解析 4.55e-05（自由滑移远场下残余极小） |
| 质量漂移 / 有限性 | 9.918e-03% / finite=True | H=200：1.032e-02% / finite=True |

图 4 入库档 t=9000 剖面：H=100 与 H=200 两档网格（实线）与解析 erfc 解（虚线）在画图分辨率下重合。

图 5 入库判据数字：左=三时刻两档网格最大相对误差（3% 门内，且 H 加倍不劣化，converged = True）；右=两档剖面最大/平均差（%·U），域截断随网格加密一致收敛。

误差定义：u_ana > 5%·U 区域的逐点相对误差 max_y |u_num−u_ana|/u_ana（erfc 尾部u_ana→0 会放大除零，先掩模）；验收门 3% 且两档网格收敛。

入库参数 tau=0.65 的选择依据半无限域截断判据 H ≳ 4·delta（详见 README 诊断表：tau=0.8 时 H=100 截断误差 10.5%，H=200 或 tau=0.65 后降至 0.1% 以下）。

本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

# 6. 复现说明

python benchmarks/verified/stokes_first_problem/run.py scan scan_out --H 100 200 --tau 0.65 --U 0.05 --device cpu

预期结果 — max 相对误差 H=100：0.248% / 0.054% / 0.084%；H=200：0.249% / 0.048% / 0.074%（全部 ≤3%，converged=True，passed=True）

参考耗时 — 约 258 s 合计（入库档 CPU 实测）

入库位置 — benchmarks/verified/stokes_first_problem