# Stokes 第二问题：振荡平板的受迫振荡边界层

Stokes Second Problem — Oscillating Plate (Stokes Layer)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 Stokes 第二问题稳态周期解析解的直接验证：平板在自身平面内以 u=U·cos(ωt) 谐波振荡，流体速度 u(y,t)=U·e^(−ky)·cos(ωt−ky)，k=sqrt(ω/2ν)。入库6 配置（kH=6/8 × H=50/100/200）复振幅最大误差 0.425%（最粗档）→ 0.020%（最细档），全部远低于 3% 门，两条 kH 线三档网格严格单调收敛（err_decreased = True），入库判定 pass = True。

# 1. Benchmark 介绍

Stokes 第二问题是振荡边界层的经典基准：半无限流体中无限平板以 u_w(t)=U·cos(ωt) 在自身平面内谐波振荡。稳态周期解析解（Batchelor；Landau–Lifshitz §24）为 u(y,t) = U·e^(−ky)·cos(ωt−ky)，k = sqrt(ω/(2ν))：幅值随深度指数衰减、相位线性滞后，皆由单一穿透波数 k 决定。

该解同时检验时变边界条件、周期稳态的到达过程与幅值/相位两个独立观测通道，是脉动流（Womersley 族）的前置验证。物理上它就是血管/流动管道中的 Stokes 层。

本案例的核心工程发现：远场边界必须取自由滑移（镜面反射）。无滑移远壁会污染这族物理的衰减尾部——同 k 深域对照显示壁在 6 个衰减长度时误差 2.65%、18 个衰减长度时 0.064%（40 倍消失），且该误差对 (H, τ) 细化均不可再细化（2.4–3.4% 地板）；换自由滑移远场后H=50 粗网格误差即降至 0.303% 并正常随加密收敛。

## 物理与数学背景

一维扩散方程的谐波受迫稳态解（Stokes 层）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、x 向周期流迁。

u(y,t) = U · exp(−k·y) · cos(ω·t − k·y)

k = sqrt(ω / (2ν))，ν = (τ − 1/2)/3，Ma = U·sqrt(3)

测量：phasor 解调 U(y) = (2/N)·Σ u(y,t)·e^(−iωt)，A=|U|，φ=−arg U

复振幅误差 = max |U_num/U_ana − 1|（A_ana ≥ 10%U 行集）

参考解 — Batchelor §4.3；Landau & Lifshitz §24 稳态周期解。深度自板节点起算：y(row) = (ny−1) − row（Zou/He 在边界节点规定速度）。

### 参考文献

Batchelor G.K., An Introduction to Fluid Dynamics, §4.3 (Stokes layer).

Landau L.D., Lifshitz E.M., Fluid Mechanics, §24.

Zou Q., He X. (1997), On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model, Phys. Fluids 9, 1591-1598.

# 2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 scan_out/result.json（程序化注入，下同）。

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 格子 / 碰撞 | D2Q9 / BGK | tau=0.8（ν=0.1），tensorlbm.solver.collide_bgk + stream |
| 振荡板速度 | u_lid(t)=U·cos(ωt)，U=0.05 | Ma = U·sqrt(3) ≈ 0.087 |
| 平板边界 | 顶行 Zou/He 移动盖 | tensorlbm.lid_driven_cavity.zou_he_moving_lid，每步时变标量 |
| 远场边界 | 底行自由滑移镜面反射 | SPECULAR 置换（无滑移远壁会造成 ~2.7% 不可细化地板，见 README 证据链） |
| 网格 | H=50/100/200 × nx=8 | kH = k·H = 6 / 8 两条扫描线，k = kH/H |
| 瞬态处理 | 跳过 10–17 个整周期后测 4 个整周期 | phasor 解调只在完整周期上进行 |
| 验收门 | 幅值/相位/复振幅 max 误差 ≤ 3% | 行集：A_ana ≥ 10%U；相位另加 φ_ana ≥ 1 rad |
| 运行设备 | GPU（入库档）；CPU（演示档） | 入库档 6 配置合计约 23 分钟 |

# 3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

pip install -e .   # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src

步骤 3：单配置快速复现（H=100 kH=6，CPU 约 1 分钟）

python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py single 100 6 case.json --device cpu

步骤 4：正式 6 配置网格收敛扫描，写出判定 result.json

python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py scan scan_out --H 50 100 200 --kH 6 8 --device cpu

## 场量可视化演示脚本

非定常演化演示：与入库档同参数（H=100、kH=6、tau=0.8）CPU 真跑约 51 s（122,178 步 = 跳过 87,270 + 测量 4 个整周期），输出 8 相位瞬时剖面、幅值/相位剖面（phasor 解调）与三深度一个周期内的速度时序；判据数字一律取自入库扫描。

python docs/benchmarks/demos/stokes_second_demo.py --H 100 --kH 6 --tau 0.8 --U 0.05 --out demo.npz

# 4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（kH × H 共 6 配置）

| 扫描线 | 网格 | 幅值 max | 相位 max（rel；abs） | 复振幅 max | 总步数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kH=6 | H=50 | 0.182% | 0.106%（0.14°） | 0.303% | 30,548 |
| kH=6 | H=100 | 0.052% | 0.042%（0.05°） | 0.109% | 122,178 |
| kH=6 | H=200 | 0.017% | 0.023%（0.03°） | 0.053% | 488,698 |
| kH=8 | H=50 | 0.310% | 0.147%（0.17°） | 0.425% | 25,767 |
| kH=8 | H=100 | 0.072% | 0.036%（0.05°） | 0.108% | 103,089 |
| kH=8 | H=200 | 0.010% | 0.008%（0.01°） | 0.020% | 412,335 |

来源：benchmarks/verified/stokes_second_problem/scan_out/result.json（status = VERIFIED）。复振幅误差为入库判定主指标。

# 5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较及边界诊断

| 量 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最差配置（6 档中） | kH=8 / H=50 | 幅值 0.310%，相位 0.147%（0.17°），复振幅 0.425% |
| 最好配置（6 档中） | kH=8 / H=200 | 幅值 0.010%，相位 0.008%（0.01°），复振幅 0.020% |
| 边界行诊断（H=100, kH=6） | 板行幅值比 1.00004 | 远场行幅值 0.0047·U（应≈0） |
| 质量漂移（最差档） | 0.369% | Zou/He 盖在边界节点调节密度，非严格守恒（cavity 机制已知性质） |
| 掩模行数（H=100, kH=6） | 幅值 38 行 / 相位 22 行 | 先验固定掩模，各网格一致 |

图 1 演示档（H=100，kH=6）一个周期内 8 个相位的瞬时速度剖面（实线）与解析解（虚线）：幅值指数衰减与相位滞后逐相位吻合。

图 2 演示档三个深度（板下 5/20/45 格）一个周期内的速度时序（实线）与解析解（虚线）：浅处幅值大、深处幅值小且相位明显滞后。

图 3 演示档 phasor 解调结果：左=幅值随深度指数衰减（对数轴上为直线，与 U·exp(−k·y) 重合）；右=相位滞后随深度线性增长（斜率 k，360° 解卷绕并对齐解析支路显示；灰带深于 A=10%U，不入判据行集）。

图 4 入库档 H=200（kH=6）幅值与相位剖面：四十年格的衰减动态范围内数值与解析解在双轴上重合（相位按 360° 解卷绕并对齐解析支路显示；灰带深于 A=10%U 判据截止，深处相位仅作形态展示）。

图 5 入库判据数字：左=复振幅误差沿两条 kH 线随 H 单调下降（每档加密降约 2.5–5×，全部 ≤3% 门内）；右=幅值/相位分指标同步收敛。

误差定义：复振幅 max |U_num/U_ana − 1|（行集 A_ana ≥ 10%U）；相位相对误差另要求 φ_ana ≥ 1 rad（板附近解析滞后 →0 处相对相位无意义）；绝对相位误差按度报告。

跳过窗口协议：startup 瞬态按 skip = max(10, ceil(8·tau_diff/T)) 个整周期跳过（tau_diff = H²/(π²ν)，实测 skip ≈ 8.6 个 e-fold，残量 ~e^-8.6），测量恰为 4 个整周期；跳过窗口逐配置记录于 case json。

本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

# 6. 复现说明

python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py scan scan_out --H 50 100 200 --kH 6 8 --device cpu

预期结果 — 复振幅 max：kH=6 线 0.303% → 0.109% → 0.053%；kH=8 线 0.425% → 0.108% → 0.020%（单调下降，全部 ≤3%，passed=True）

参考耗时 — 入库档 6 配置合计约 3 分钟（GPU 实测；CPU 演示档 H=100 约 51 s）

入库位置 — benchmarks/verified/stokes_second_problem